PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBRA: ELECTRIFICACIÓN Bº GENERAL ACHA

# INTRODUCCIÓN

La presente obra tiene por objeto la construcción integral de la red eléctrica de distribución y alumbrado público destinada al Barrio General Acha, ubicado en el Distrito Colonia Italia, Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza.

La finalidad de esta obra es dotar al barrio de una infraestructura eléctrica segura, normalizada y aprobada por EDEMSA, conforme al proyecto eléctrico aprobado que será provisto por la Municipalidad de Lavalle.

# Art. 1°) OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.) tiene por objeto establecer las condiciones, características y requerimientos técnicos que deberán cumplirse para la contratación de mano de obra y provisión de materiales destinados a la ejecución de la obra eléctrica de distribución y alumbrado público en el Barrio General Acha.

El contratista será responsable de ejecutar la totalidad de las tareas necesarias para la correcta terminación de la obra, según las normas vigentes y especificaciones técnicas de EDEMSA, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Municipalidad de Lavalle.

# Art. 2°) ALCANCE DE LA OBRA

La obra comprende, de manera general y no limitativa:

- Ejecución de la línea aérea de media tensión (LAMT) de 13,2 kV, tomando alimentación desde la red existente.

- Instalación de subestaciones transformadoras (SETAs) tipo CN250/315 kVA conforme a proyecto.

- Construcción de la red de baja tensión (LBT) mediante conductores preensamblados normalizados.

- Instalación de luminarias LED para alumbrado público, con sus correspondientes columnas, brazos, puestas a tierra y tableros de comando.

- Ejecución de obras civiles complementarias (fundaciones, bases de columnas, cámaras, etc.).

- Ejecución de cruces viales y canalizaciones subterráneas según perfiles y planos visados.

- Suministro y colocación de todos los materiales, equipos y elementos necesarios para la correcta puesta en servicio.

# Art. 3°) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

La obra se ejecutará conforme a la siguiente documentación técnica, provista por la Municipalidad de Lavalle:

- Proyecto eléctrico aprobado por EDEMSA (planos de distribución y alumbrado público).

- Cómputo de materiales orientativo – “Cómputo de Materiales General Acha Rev.6”.

- Planos de distribución y alumbrado público – “Distribución General Acha Rev.7” y “Plano AP (Público)”.

- Perfiles de canalización – “Perfil Calle San Juan (Municipalidad)” y “Perfil Visado”.

- Boleta de Línea N° 553 – Permiso de ejecución otorgado por la Dirección Provincial de Vialidad.

# Art. 4°) CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO

Los cómputos de materiales anexos son aproximados y se entregan con carácter

# orientativo.

La contratista deberá realizar sus propios cómputos y verificaciones antes de la ejecución, y contemplar en su presupuesto cualquier diferencia que pudiera surgir entre los cómputos orientativos y los definitivos de obra.

No se reconocerán adicionales por diferencias derivadas de errores u omisiones en los cómputos presentados por la contratista.

# Art. 5°) REPRESENTANTE TÉCNICO

El oferente deberá contar con un Representante Técnico matriculado, Ingeniero Electromecánico habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, quien será responsable de la conducción técnica, control de calidad, cumplimiento normativo y tramitaciones ante EDEMSA.

El Representante Técnico será solidariamente responsable con la empresa contratista por cualquier daño, defecto de construcción o incumplimiento que derive de la ejecución de la obra.

# Art. 6°) SUPERVISIÓN Y CONTROL

La Municipalidad de Lavalle, a través de su inspección técnica, tendrá a su cargo la supervisión, control y verificación del avance de los trabajos, calidad de los materiales y cumplimiento del contrato.

La Inspección Municipal podrá rechazar materiales o trabajos que no cumplan las especificaciones o normas de EDEMSA, sin que ello otorgue derecho a reclamos económicos por parte de la contratista.

# Art. 7°) MATERIALES

Todos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, normalizados, sin uso previo, y cumplir con las normas IRAM, IEC y EDEMSA vigentes.

Antes de su instalación, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección Municipal y por EDEMSA.

Queda prohibido el empleo de materiales usados o no certificados.

# Art. 8°) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La contratista deberá:

- Cumplir estrictamente las normas de seguridad eléctrica y vial.

- Respetar las condiciones de tránsito impuestas por la DPV en la Boleta de Línea N° 553.

- Avisar con al menos tres (3) días de anticipación a la Seccional Norte de la DPV antes de iniciar las tareas.

- Adoptar todas las medidas de protección y señalización necesarias durante la ejecución.

# Art. 9°) LÍNEAS Y SUBESTACIONES

- Las líneas de media tensión (13,2 kV) serán del tipo trifilar aéreo con conductores de aluminio.

- Las subestaciones transformadoras (SETAs) serán tipo CN250 o CN315 kVA, montadas en columnas de H°A°.

- Deberán instalarse los seccionadores, descargadores y fusibles indicados en los planos aprobados.

- Todas las estructuras deberán cumplir con las normas de EDEMSA y seguridad eléctrica.

# Art. 10°) ALUMBRADO PÚBLICO

- Las luminarias serán de tipo LED para vía pública, con fotocélula o comando centralizado, de potencia.

- Las columnas serán metálicas, con brazos normalizados y bases de H°S°.

- Cada circuito de alumbrado deberá contar con tablero de comando y protección con interruptor diferencial, térmicas y fusibles NH.

# Art. 11°) GEORREFERENCIACIÓN Y REPLANTEO

La contratista deberá colaborar con la inspección en el replanteo y georreferenciación de la obra conforme a los planos aprobados.

Se deberá garantizar la correcta ubicación de postes, columnas, SETAs y cruces, respetando los triángulos de visibilidad y alineamientos viales establecidos.

Las tares de demarcación deberán requerirse con al menos 48hs. De anticipación

# Art. 12°) RECEPCIÓN Y ENSAYOS

Los trabajos serán aceptados cuando:

- Cumplan con las medidas, longitudes y cotas indicadas en el proyecto aprobado.

- Se presenten los ensayos de resistencia de puesta a tierra, continuidad y aislamiento.

- Se obtenga la aprobación final de EDEMSA y la conformidad de la Inspección Municipal.

# Art. 13°) RECHAZOS Y REPARACIONES

La Inspección podrá rechazar materiales o trabajos que no se ajusten a lo establecido, debiendo la contratista reemplazarlos o rehacerlos a su costo.

El incumplimiento reiterado podrá derivar en la aplicación de multas, según lo establecido en la ley de obras públicas.

# Art. 14°) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La contratista será responsable de:

- La correcta interpretación de planos y documentación.

- La seguridad de su personal y de terceros.

- Los daños que pudiera ocasionar durante la ejecución.

- La calidad final de la obra hasta su recepción definitiva.

# Art. 15°) DISPOSICIONES FINALES

Todo lo no previsto en este pliego se regirá por:

# Las normas técnicas y procedimientos de EDEMSA.

- Las ordenanzas y reglamentos municipales vigentes.

- La Ley de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza y su reglamentación.

# Art. 16°) PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CERTIFICACION

Todas las tares que se requieran para el correcto desarrollo de la obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Previa conformidad de la Municipalidad, el pago será efectuado dentro de los treinta

(30) días de la presentación de la factura respectiva factura. Se emitirán certificaciones parciales cada 15 días correspondiente a las tareas ejecutadas.