LICITACIÓN PRIVADA

EXPTE. Nº 8905/2025

OBJETO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA RECREATIVA EN PARAJE EL CAVADITO

Artículo 1º – Objeto: La presente Licitación Privada tiene por objeto la Ejecución de la Obra “contratación de mano de obra para construcción de plaza recreativa en Paraje del Cavadito en el Secano del departamento de Lavalle”. La iniciativa del proyecto de plazas para cada uno de estos distritos y parajes, dentro del marco de “obras de esparcimiento en el secano” surge como respuesta a la necesidad en la comunidad de contar con un espacio público que fomente las actividades recreativas al aire libre, el encuentro social y el desarrollo integral de las primeras infancias. Por estos motivos se planifica que las plazas estén en relación directa o cercana con las escuelas existentes de cada zona, incorporando juegos recreativos y lúdicos, espacios semicubiertos de permanencia y contemplación del paisaje. El proyecto considera senderos para el recorrido de las mismas, acompañado de vegetación xerófila, luminarias solares, tratamiento de pisos y mobiliario, como son los bancos, papeleros y bebederos. Esto contribuye significativamente al bienestar de la comunidad. Además, cada “paraje” es visitado por numerosos turistas o pobladores del departamento en fechas de festividad, logrando la congregación de miles de personas. Esto nos lleva a planificar al espacio público no solo para la gente que vive cercana a la zona, sino también para toda la población.

La empresa Contratista tendrá a su cargo la mano de obra, plantel, equipo, herramientas y toda otra provisión o trabajos complementarios, que directa o indirectamente resulten necesarios para la ejecución de los mismos, en total acuerdo a las Normas y/o Especificaciones Técnicas vigentes en la Provincia y/o Municipio. La ejecución de trabajos que, sin estar expresamente indicados en el Proyecto, fueran indispensables para que la Obra a construir resulte completa, serán realizados por el Contratista, con todos lo necesario para su correcto funcionamiento, no pudiendo el Adjudicatario conceptuar como adicionales dichos trabajos.

Artículo 2º – Emplazamiento de la obra: La obra que se concursa tendrá como lugar de emplazamiento en el Departamento de Lavalle, paraje del Cavadito. –

MAPA: PARAJES DEL SECANO EN LAVALLE LAGUNAS DEL ROSARIO 3 RUTA N °142 2 6 1 5 SAN JOSÉ ASUNCIÓN 4 RUTA N °51 SAN MIGUEL 7 ASUNCIÓN SAN JOSÉ LAGUNAS DEL ROSARIO SAN MIGUEL - Cavadito - La Majada - EI Puerto - Retiro - Lagunita - Retamo - Forzudo

Fuente: mapa esquemático elaborado por Carina Antonella Chacón – Dirección de Obras. Municipalidad de Lavalle. Año 2025.

Artículo 3º – Visita de obra: El Proponente deberá presentar el Certificado de Visita de Obra, el cual deberá venir conformado por la persona que designe la municipalidad a tal efecto. Tal visita deberá ser realizada con anterioridad a la fecha prevista para la Apertura de la Licitación, en horario matutino y deberá ser coordinada con una antelación de cuarenta y ocho horas (48 hs), con una movilidad adecuada para el traslado a la Obra. Esta visita deberá ser realizada con dos (2 días hábiles) antes de la presentación de la licitación. La NO presentación del certificado, será causal de rechazo, con posterioridad al Acto de Apertura de las Propuestas.-

Artículo 4º – Provisión de los materiales: Los materiales para llevar a cabo los trabajos se deberán solicitar en la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio a la Inspección, por escrito, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, detallando cantidad, material, fecha y hora, los mismos serán provistos por el municipio. En el caso de que los materiales queden acopiados en el lugar de la obra quedan a cargo del Contratista, por lo que se recomienda supervisión constante y contar con obrador o toda aquella infraestructura necesaria para el acopio y cuidado de los mismos.-

Artículo 5º – Plazo de obra y plan de trabajo: Dentro de los DIEZ (10) días corridos de efectuada la notificación de la adjudicación de los trabajos, el contratista deberá realizar la presentación del Plan de Trabajo y Cronograma de avance, firmar el acta de inicio de obra e iniciar efectivamente los trabajos, que tendrán un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos. Previo a esto deberá constituir Garantía de adjudicación presentando el comprobante en Dirección de Compras y Suministros, y proceder al sellado de la Orden de Trabajo correspondiente. La Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajo a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno de los ítems. La empresa Contratista deberá respetar fielmente el proyecto y no podrá introducir modificaciones de no mediar autorización por escrito con la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Lavalle.-

Artículo 6º – Condiciones del plantel: La contratista adjudicataria de la ejecución de la obra tendrá la obligación de conformar el plantel de trabajo con personal contratado preferentemente de la zona de emplazamiento del proyecto o de áreas aledañas. Esta medida tiene por objeto fomentar la dinamización de la economía local, incentivando la generación de empleo en el ámbito inmediato a la obra, así como también propiciar la integración sociocultural y el fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de los habitantes de la comunidad.

Asimismo, la totalidad del personal afectado a la obra deberá contar con cobertura de seguros obligatorios, incluyendo, entre otros, seguro de riesgos del trabajo, seguro de vida obligatorio y demás coberturas exigidas por las normativas nacionales, provinciales y municipales aplicables.-

Artículo 7º – Inspección de obra: Será realizada por personal de la Dirección de Obras, el cual verificará que la obra se desarrolle en un todo de acuerdo con las normas técnicas fijadas por la misma, controlando la calidad de los trabajos y el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con aspectos técnicos y de seguridad. Dicha función quedará documentada mediante dos libros, foliados en forma correlativa, para Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, debidamente firmados por todas las partes.-

Artículo 8º – Certificados de Pago: La totalidad de los trabajos y provisiones a realizar se certificarán "mensualmente", por ítem y por avance de obra, ajustándose en la Planilla del Plan

de Trabajo, aprobado. El pago de los certificados, por trabajos efectivamente realizados y terminados, se hará dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de aprobación de los mismos y de la presentación de cada certificado y presentación de la factura respectiva.-

Artículo 9º – Descripción del proyecto:

Proyecto: Construcción de plaza recreativa en paraje del secano. Ubicación: Paraje del Cavadito.

Tareas a ejecutar:

  - Trabajos preliminares.-

  - Movimientos de suelo.-

  - Pisos, hormigones y solados.-

  - Colocación de juegos y equipamiento recreativo.-

  - Mobiliario urbano.-

  - Colocación de papeleros.-

  - Pintura.-

  - Paisajismo y jardinería.-

  - Señalética y delimitación.-

  - Colocación de luminarias.-

  - Limpieza de obra.-

Los ítems de cada una de las tareas a ejecutar mencionadas anteriormente, se detallan en una planilla de especificaciones con sus correspondientes unidades y cantidades en los anexos del presente pliego.

NOTA: El contratista deberá realizar, en la visita de obra, el relevamiento de los mismos, para evaluar los costos de todos los trabajos, inclusive la limpieza de obra y todo otro trabajo complementario que resulte necesario para que la obra quede en perfectas condiciones y funcionamiento. Todos los trabajos enunciados, en el listado anterior, deberán estar contemplados en el precio global de la oferta.–

# – TRABAJOS PRELIMINARES:

    - Carteles y obrador: El contratista proveerá y colocará un (1) cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo. La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección. La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra.

Se realizará con un vinilo impreso sobre plástico corrugado de 2,4mm., sobre estructura metálica, perfectamente hincado sobre terreno firme, de manera de no sufrir eventuales vuelcos. Dicho cartel debe ser impermeable y rígido, con impresiones en color blanco y negro. Las dimensiones del cartel serán de tamaño A1 (84,1cm. X 59,4cm.), y tendrá una altura de 1,50m.

    - Acopio de materiales: La Contratista construirá, a su costa y cargo, el obrador, para depósito de materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Código de Edificación vigente en cuanto a iluminación, ventilación, confort, etc. Además, deberá poseer un espacio destinado para realizar el acopio de los elementos cementicios, y demás, que no pueden ser expuestos a la intemperie, y tampoco en contacto con el suelo. Para los áridos o elementos que puedan quedar expuestos en la vía pública la contratista deberá demarcar y balizar los sitios de acopio.

    - Cierre de obra: La Contratista se hará cargo de la construcción, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y de la iluminación necesaria del mismo colocando cartelería de señalización, vallas y elementos de indicación. Establecerá vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberán permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y días laborables y no laborables, a cuenta y cargo de la Contratista.

    - Limpieza de terreno: Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno de la obra a construir. Si hubiera restos de escombros o elementos que debiesen ser removidos por indicación de la inspección, la empresa deberá corresponder a las demoliciones necesarias para abordar adecuadamente los trabajos posteriores.

# – MOVIMIENTO DE SUELOS:

    - Replanteo y nivelación: La Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas. El replanteo será efectuado por la Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de replanteo se materializarán con estacas metálicas, colocadas en forma conveniente y las mismas estarán niveladas en su cabeza.

    - Relleno y compactación: Todo espacio destinado a recibir un solado se rellenará y apisonará con capas sucesivas suelo seleccionado de espesor 0.10 m previo a la realización del contrapiso deberá mojarse para obtener la humedad correspondiente. El suelo sobrante de las excavaciones, que no se utilice en rellenos, deberá retirarse de la obra la cual la contratista deberá trasportar, a disposición de la inspección. El cargo por este tipo de tareas será a cargos de la contratista.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la construcción, colocando una lámina de polietileno de 200 micrones por debajo de los hormigones y/o solados.

# – PISOS, HORMIGONES Y SOLADOS:

    - Detalle de los pisos y solados: Será del ancho determinadas en el proyecto previamente confeccionado por la dirección de obras y servicios. La cual será ejecutada con hormigón, y deberá tener un espesor mínimo de 0.10 m en el total de la longitud. En la parte superior deberá poseer una terminación fina o rallada con color según lo requiera la inspección. Sus bordes y juntas no deberán poseer aristas vivas para ello deberá emplearse en su perímetro un mata canto. La misma deberá respetar los niveles otorgados por la inspección. El Valor descripto en la presente licitación es por m2 de vereda.

    - Hormigón a emplear: El hormigón a emplear será elaborado in situ o con camión elaborador, el cual deberá tener una proporción de 420 kg de cemento por m3 de hormigón realizado. Este deberá ser vibrado no más de 30 segundo en tramos no mayores a 12 mts. En el caso de la elaboración in situ, la dosificación del agua se hará en volumen, los áridos y el cemento en peso se mezclarán mecánicamente de forma que la mezcla sea íntima y la masa uniforme,

con un tiempo de amasado no inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada pastón, deberá ser uniforme y la menor posible, que a juicio de la Inspección sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar.

    - Fragüe: La contratista será entera responsable del correcto fragüe del hormigonado, como así también del agua, nylon o cualquier otro elemento que necesite para conseguirlo. El paño que se fisure, se pele o se queme del hormigón, deberá demolerse y realizarse nuevamente, corriendo todos los gastos de materiales y mano de obra por cuenta y cargo de la contratista.

    - Determinación de las juntas: La distribución de las juntas serán determinas por el proyecto o en su defecto por la inspección, estas no deberán superar 1.50 m de longitud. Las juntas deber ser de ¾ partes del espesor del hormigonado, y la junta deberá poseer un ancho de

½ pulgada.-

  - – COLOCACION DE JUEGOS: La colocación de juegos para niños o juegos de salud se realizará de acuerdo a las disposiciones de la DOySP. Los mismos deberán poseer una base de H° en cada uno de los anclajes que posea, luego deberá poseer un contrapiso de la medida necesaria para su correcto uso.-

  - – MOBILIARIO URBANO: En el detalle del proyecto se podrá identificar el detalle de los bancos y mesas a emplear, los mismos deberán ser elaborados in situ, teniendo en cuenta las siguientes	consideraciones:

    - Armaduras: La sección mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura será de Ø 6mm. Las armaduras de las estructuras que se hallan en contacto con el terreno, tendrán un recubrimiento no menor de 4 cm. La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los detalles provistos por la inspección, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el SIREA. Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. Todas las armaduras deberán contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los encofrados, respetando los recubrimientos mínimos ya especificados. Podrán utilizarse separadores plásticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por la Inspección de Obra.

    - Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán provistos por la contratista, arriostrados perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con Ø inferior a 0.10m.

    - Colado del hormigón: No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un profesional responsable por parte de la Contratista. El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del amasado. El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.

    - Desencofrados: Se deberá respetar rigurosamente los tiempos mínimos que establece el CIRSOC 201. Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, deberá esperarse el fraguado completo y que el hormigón adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura. Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará este registro.

    - Tratamiento posterior del hormigón: El tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establecido por el CIRSOC 201, incorporando una membrana de curado (Antisol) normalizado, para su mejor fraguado, como así también se deberá colocar nylon al hormigón desencofrado durante 24 horas.

    - Preparación del hormigón: Es recomendable que el hormigón sea elaborado con dosificación en peso, que existan depósitos especiales para cemento y recintos separados para los áridos y elementos para su limpieza en caso necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final.

    - Inspección: Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. Cuarenta y ocho (48) horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá solicitar por escrito la Inspección que autorice a hormigonar la misma. La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin dicha conformidad.-

  - – COLOCACION DE PAPELEROS: La colocación de papeleros o tachos de residuos se realizará de acuerdo a las disposiciones de la DOySP o con las ubicaciones que indique el proyecto. Los mismos deberán poseer una base de H° en cada uno de los anclajes que posea.-

  - – PINTURAS: Cada mano de aplicación de los productos indicados en este artículo, deberá ser determinada y aprobada por la Inspección de Obras.

# – PAISAJISMO Y JARDINERÍA:

    - Preparación de la superficie: Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie uniforme y adecuada para posteriormente llevar a cabo la siembra. Se pasarán al menos dos vueltas con rastrillo en sentido perpendicular para airear la tierra. Además, se deberá dejar a toda la superficie nivelada, con la finalidad de obtener superficies perfectamente útiles para uso recreativo.

    - Siembra de áreas verdes: Las semillas a colocar tendrán inspección por la Dirección de Obras. La siembra deberá realizarse a voleo, por lo tanto, requiere personal cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la semilla. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. La contratista se hará cargo de que las semillas queden tapadas someramente.

Los momentos más indicados para dicha tarea son durante el otoño. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse los cuidados posteriores suficientes.

    - Plantación de plantines/arbustos: Las especies a colocar estarán y ubicaciones estarán determinadas a juicio de la inspección de Obras. Las dimensiones de hoyos y zanjas que se utilizarán para la plantación, de manera general deben tener un volumen mayor que el plantin, para que una vez colocado y tapado no queden raíces descubiertas en ningún caso. La tierra para tapar el hoyo debe ser de buena calidad que, en caso de no existir, habrá que aportarla, y cuyo volumen será igual a la cantidad de tierra extraída al abrir el hoyo o zanja. En el caso de requerir el aporte de tierra vegetal y abonados se realizará justo antes de la plantación. La mezcla de abonos orgánicos y minerales con la tierra será lo más homogénea posible, para evitar posibles problemas debidos a la concentración de abonos en un punto determinado, lo que puede provocar quemaduras en las raíces.

    - Cuidados: Luego de dejar todas las superficies plantadas la contratista estará a cargo de solicitar con 48hs (cuarenta y ocho) de anticipación el agua necesaria para su debido riego, si no existieran los medios en obra para ejecutar dicha tarea. Hasta dar finalización al proyecto, se deberán ejecutar las operaciones de mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras.

NOTA: para el mantenimiento de árboles y especies existentes en el terreno estará a cargo de la contratista la debida poda y desrame de cada individuo según lo requiero y/o solicite la inspección de la oficina de Obras.

# – SEÑALETICA Y DELIMITACIÓN:

    - Construcción de tótem: se empleará en hormigón armado siguiendo con las características los ítems mencionados anteriormente. La ubicación y las medidas del mismo se encuentran en los anexos del presente pliego

    - Construcción de bolardos: serán de hormigón armado siguiendo con las características de los ítems mencionados anteriormente. El molde de los mismos será provisto por el depósito de Obras.

  - – COLOCACION DE LUMINARIAS: La colocación de las luminarias se realizará de acuerdo a las disposiciones de la DOySP y según el proyecto, quedando perfectamente alineados y nivelados en la parte superior. Las mismos deberán poseer una base de H° en cada uno de los anclajes y disposiciones.

    - Luminarias bajas: Tanto la columna, como los elementos superiores que albergarán los paneles de iluminación serán elaborados con caño estructural cuadrado (ver medidas en anexos): Caño estructural cuadrado 100x100 2.00mm.

Una vez terminados los postes de luminarias bajas (incluye terminación de pintura) la empresa contratista deberá entregarlos a la inspección para que el personal de DOySP se encargue de colocar los paneles de iluminación. Luego de finalizada esta tarea, las luminarias serán devueltas a la obra para ser colocadas e instaladas.

    - Pintura: una vez fabricados cada uno de los postes y aprobados, la empresa contratista estará a cargo de darle una mano de pintura antióxido (provista por el municipio) con antelación a la pintura de color que le designe la inspección.

NOTA: La elaboración de las bases para las luminarias será in situ, respetando las normas establecidas en la elaboración de hormigones presente en este pliego. Por otro lado, todos los insumos necesarios para la fabricación de los postes mencionados estarán a cargo de la contratista (discos de corte, electrodos, herramientas de trabajo, etc) y debidamente aprobados por la inspección.-

  - – LIMPIEZA DE OBRA: Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems de obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serán retiradas de la obra depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a espacios verdes. La limpieza final de obra consistirá en considerar tanto los interiores de la obra como las áreas circundantes de la misma.-

Artículo 10º – Alcance de la contratación: La contratación comprende el total de la Mano de Obra necesarios para la ejecución de la Obra, con provisión de documentación técnica necesaria, equipos, herramientas, maquinarias e insumos que fuesen indispensables. Aún, cuándo en la descripción de los suministros y trabajos, se hubieren omitido detalles necesarios para la terminación de las tareas concursadas, las obras deberán entregarse completamente terminadas, de acuerdo con las reglas del buen arte de construir y listas para ser utilizadas en forma confiable y conforme a los fines a que estén destinadas.-

Artículo 11º –Incidencia de los trabajos: a fin de ordenar la certificación de los trabajos, se establecen los siguientes porcentajes de incidencia:

| INCIDENCIA DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | INC. |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1 | TRABAJOS PRELIMNARES |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | gl | 1 |  |
| 1.2 | Cerramiento y señalización | gl | 1 |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |
| 2.1 | Limpieza, desmonte y mejoramiento de la subrasante | gl | 1 |  |
| 2.2 | Relleno, nivelación y compactación | m2 | 510 |  |
| 3 | PISOS, HORMIGONES Y SOLADOS |  |  |  |
| 3.1 | Construcción de contrapiso de hormigón H21 esp. 10cm incluye juntas de dilatación cada 1.80 mts, terminación de cepillado y matacantos en aristas | m2 | 510 |  |
| 3.2 | Construcción de cordón banquina de hormigón esp. 15cm incluye juntas de dilatación cada 0.50 mts, terminación de cepillado y matacantos en aristas | ml | 125 |  |

| 3.3 | Construcción de cordón de hormigón armado esp. 15cm | ml | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Construcción de tabiques de hormigón armado palestra para juegos | m2 | 10 |  |
| 4 | COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO |  |  |  |
| 4.1 | Colocación de juegos para niños: trepadoras, pórticos, mangrullos, sube y baja, juegos lúdicos, cada uno incluye bases de hormigón armado | unidad | 8 |  |
| 5 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |
| 5.1 | Construcción de bancos de hormigón armado 0.50 ancho x 0.50 alto x 8.00 mts de largo, incluye revoque y terminación fina | unidad | 6 |  |
| 5.2 | Construcción y colocación de pergolado metálico empotrado en contrapiso | unidad | 3 |  |
| 6 | COLOCACION DE PAPELEROS |  |  |  |
| 6.1 | Colocación de papeleros, incluye base de hormigón | unidad | 6 |  |
| 7 | COLOCACION DE LUMINARIAS |  |  |  |
| 7.1 | Construcción y colocación de luminarias con artefacto solar, incluye zanjeo, conexiones, colocación de columna, colocación de artefactos, cimiento y base de hormigón armado | unidad | 15 |  |
| 8 | PINTURA |  |  |  |
| 8.1 | Pintura de cartelería, tabiques, luminarias y juegos | gl | 1 |  |
| 9 | PAISAJISMO Y JARDINERIA |  |  |  |
| 9.1 | Extracción de troncos, arboles secos, limpieza y desmonte de espacios y áreas para forestar | gl | 1 |  |
| 9.2 | Plantación de árbol a una profundidad de 0.85 mts con relleno y compactado, incluye colocación de tutores y construcción de cantero alrededor | unidad | 15 |  |
| 9.3 | Plantación y sembrado de vegetación xerófila arbustiva según proyecto | gl | 1 |  |
| 10 | CARTELERIA |  |  |  |
| 10.1 | Construcción y colocación de cartel de madera/chapa con el nombre de cada paraje empotrado y fijado en base de hormigón armado de 0.50 ancho x 0.30 alto x 6.00 mts de largo, incluye encofrados y colocación de letras debidamente niveladas | unidad | 1 |  |
| 10.2 | Construcción y colocación de cartel informativo al ingreso de la plaza según proyecto | unidad | 1 |  |
| 11 | VARIOS |  |  |  |
| 11.1 | Construcción y colocación de rejillas metálicas, empotradas en explanada de ingreso, medidas según proyecto | unidad | 2 |  |
| 11.2 | Construcción de medio badén para recolección de agua pluvial en hormigón H21 | ml | 150 |  |
| 12 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |

Artículo 12º – ANEXOS:

  - ANEXO I TABLAS DE DOSAJE PARA MEZCLAS Y HORMIGONES:

  - ANEXO II PLAN DE TRABAJO MODELO:

  - ANEXO III ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA:

MEMORIA

El proyecto encuentra inspiración en las formas orgánicas presentes en las artesanías tradicionales de la comunidad, como así también en las suaves curvas de las dunas del secano lavallino y la cálida esencia que representa a la comunidad local. Además, en la propuesta se aportan materiales y recursos sostenibles como lo son la madera reciclada y la fuente de energía a través de los paneles solares.

Se espera que la iniciativa sea un factor clave para el desarrollo cognitivo y social de los niños, preparándolos para su ingreso posterior al sistema educativo formal a través de la incorporación de juegos de memoria e interacción. Por otro lado, la implementación de las plazas se proyecta como una acción que dejará una huella positiva, tanto para los turistas, pobladores del departamento y la comunidad de la zona, mejorando su calidad de vida y sentando las bases para un futuro más prometedor para las generaciones venideras del secano lavallino.

ESQUEMA Y DISPOSICION ANTEPROYECTO DE LA PLAZA

PLANTA PROYECTO

VISTA ASIENTOS DE HORMIGON ARMADO

VISTA CARTEL INFORMATIVO	COLUMNA TIPO GAVION	LUMINARIA BAJA POSTE Y BASE

Fuente: imagen a modo de referencia, con fines ilustrativos – Dirección de Obras. Municipalidad de Lavalle. Año 2025.

Fuente: imagen a modo de referencia, con fines ilustrativos – Dirección de Obras. Municipalidad de Lavalle. Año 2025.

| Fuente: imagen a modo de referencia, con fines ilustrativos – Dirección de Obras. Municipalidad de Lavalle. Año 2025. |
| --- |
| Fuente: imagen a modo de referencia, con fines ilustrativos – Dirección de Obras. Municipalidad de Lavalle. Año 2025. |  |