MATERIAL TÉCNICO A PRESUPUESTAR:

SONIDO

SISTEMA DE P. A.

20 (veinte) Sistemas MID HI LINE ARRAY, de al menos tres vías y con una dispersión horizontal de 80º y 120º. Únicas opciones aceptadas D&B SERIE J / L ACUSTICS K1/K2 / DB TECHNOLOGIES VIOL212, para sistema de frente, instalados en dos arreglos laterales según plano.

12 (doce) Sistemas de SUB LOW, 3 x 18”, cardiodes originales, complementarios y de marca ídem al sistema de MID HI.

Amplificadores y controladores digitales originales correspondientes a los sistemas ofrecidos. Especificar marcas y modelos.

SISTEMA DE FRONT FILL

04 (cuatro) Sistemas MID HI LINE ARRAY, misma marca y prestaciones similares al sistema de P.A., los cuales serán instalados como sistemas de front fill según posibilidades técnicas.

SISTEMA DE OUT FILL

12 (doce) Sistemas MID HI LINE ARRAY, misma marca y prestaciones similares al sistema de P.A., los cuales serán instalados como sistemas de out fill según posibilidades técnicas.

F. O. H. – CONSOLAS

Una (01) consola de mezcla digital de 64 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA con doble fuente de alimentación.

F. O. H. – PROCESADORES

Un (01) controlador digital 4 entradas, 12 salidas DOLBY LAKE.

MONITOREO ARTISTAS EN VIVO

08 (ocho) Sistemas MID HI LINE ARRAY, para sistema de side fill escenario principal, instalados en dos arreglos laterales, misma marca y prestaciones similares al sistema de P.A.

04 (cuatro) Sistemas de SUB LOW 2 x 18”.

Amplificadores y controladores digitales correspondientes al sistema ofrecido. Especificar

Una (01) consola de mezcla digital de 48 canales x 24 envíos auxiliares, con doble fuente de alimentación.

Diez (10) monitores de piso de 2 vías activas tipo D&B M2/M4/DB TECHNOLOGIES LÍNEA DVXDM para ser utilizados en escenario de músicos en vivo.

Diez (10) monitores sistema intraural alámbricos SONY, SENNHEISER, AKG, BEYER DINAMIC, SHURE. (Especificar)

Amplificadores y controladores digitales correspondientes a los monitores ofrecidos.

Dos (02) monitores sistema IN-EAR intraural inalámbricos tipo SHURE PSM PSM 900/SHURE PSM 1000 o superior con auriculares SHURE SE 425/SE 535 y sistemas de antenas y distribuidor de antenas SHURE.

MICROFONÍA ARTISTAS EN VIVO:

Treinta (30) micrófonos dinámicos SHURE SM57, SM 58, SM 57 BETA, SM 58 BETA, SM 91 BETA,AKG D 112, etc., con para vientos.

Seis (06) micrófonos a condensador SHURE SM 81, SM 98, SENNHEISER e 614, AUDIX ADX 50,etc., con para vientos.

Cuatro (04) sistemas WIRELESS UHF tipo SHURE ULX P4 con al menos 100 frecuencias variables, con micrófono de mano y cápsulas tipo SHURE SM 58 ó SHURE SM 87, con para vientos.

Doce (12) Cajas directas PASIVAS.

Seis (06) Cajas directas ACTIVAS

Treinta y dos (32) stand de micrófonos pesados largos y cortos.

Un (01) sistema de accesorios, cableado y conexionado necesario.

Un sistema de mangueras remotas y mangueras generales de interconexión de consolas y escenarios.

SEÑALES DE AUDIO PARA PRENSA:

Dos (02) cajas para señal de audio de prensa de 600 ohms de impedancia, de 08 salidas cada caja balanceadas y aisladas entre sí con splitter para veinte (20) salidas jack 6,5; veinte (20) salidas XLR y doce (12) salidas RCA y dos (2) consolas de 16 canales x 06 envíos para mezcla previa.

COMUNICACIONES INTERNAS:

Seis (06) puestos de comunicaciones internas inalámbricas con equipos de radio frecuencias variables tipo KENWOOD KSC-35S ó superior para ser usados por el personal técnico que tenga movilidad dentro del predio.

NOTAS:

• TODAS LAS MARCAS y MODELOS DE EQUIPOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTITUYEN UNA BASE MÍNIMA DE RENDIMIENTO, PRESTACIÓN TÉCNICA y CALIDAD. SOLO SERÁN ACEPTADAS MARCAS y MODELOS ORIGINALES SIMILARES O SUPERIORES EN PRESTACIÓN y CALIDAD, NO ADMITIÉNDOSE EN NINGUN CASO EQUIPAMIENTO DE PRESTACIONES INFERIORES A LAS SOLICITADAS, (EXCLUYENTE); Y CONCUERDA CON LOS RIDERS DE LOS ARTISTAS CONTRATADOS. TODA OFERTA DE SISTEMAS DISTINTOS A LOS SOLICITADOS SERÁ TOMADA COMO ALTERNATIVA y SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA.

• EN TODOS LOS CASOS, LOS SISTEMAS OFRECIDOS DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SER COLGADOS Y/O SUSPENDIDOS, CON MATERIALES BAJO NORMAS DE SEGURIDAD REGLAMENTADAS, NO ADMITIÉNDOSE MALACATES, APAREJOS, ETC. ADEMÁS SE RECOMIENDA EL USO DE ESLINGAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS Y HOMOLOGADAS.

• SE DEBERÁ CONTAR CON TODOS LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA EN TODOS LOS STACKS A UTILIZARSE, ETC.; TODOS ELLOS CON LAS CORREPONDIENTES PROTECCIONES TÉRMICAS y DIFERENCIALES.

ILUMINACIÓN

- 12 Artefactos par 64 1000 W VNSP

- 24 Artefactos par 64 1000 W MFL

- 24 Artefactos par 64 1000 W NSP

- 06 Cicloramas asimétricos 1000 W (Luz de trabajo)

- 36 Luminarias de led tipo RGBW ROBE LIGHT4CE

- 36 Canales de Dimmers de 4,2 Kw. por canal

- 16 Luminarias móviles beam tipo ROBE POINTE

- 12 Luminarias móviles Spot ROBE MMX SPOT

- 12 Cabezales móviles BEAM WASH de muy alta potencia; con lámpara de 1700W; Zoom 4,5- 55 óptico de 9:1; CMY y CTO variable de 2.700k a 6.000k.; 4 cuchillas internas con movimiento individual y una rotación de 90º; tipo ROBE BMFL WASH BEAM (EXCLUYENTE)

- 12 Cabezales móviles Led que contengan: 1 led de 60w RGBW; 18 led de 30W RGBW; con zoom variable 4-50º y CTO variable de 2.700k a 8.000k.; tipo ROBE SPIIDER (EXCLUYENTE)

- 12 Cabezales móviles Led multichip RGBW 37 x 15 W tipo ROBE ROBIN 600.

- 06 Strobos Led RGBW ultra brillante con 1260 LEDs de 0.8w RGBW de alta potencia tipo NEO STORMER QUAD ó superior.

- 18 Strobos led RGBW 2 en 1 para exterior, con tubo central de 144 leds de 5W, 6500K, panel led con 480 unidades RGB 3 EN 1, efecto strobo central, mezcla interna RGB 3 en 1, 8 secciones de control independientes, IP 65 para uso exterior y movimiento TILT de 185º (EXCLUYENTE)

- 12 Candilejas Led RGBW, 10 leds 4 en 1, 40 wats, control pixel por pixel, zoom motorizado de 3 a 60 grados y movimiento tilt de 240 grados, tipo AMPRO IMPACT BAR10 (EXCLUYENTE)

- 04 Minibrut de 8 lámparas DWE 650

- 04 Minibrut de 4 lámparas DWE 650

- 02 Seguidores 2500 W descarga con corrector 205 (No de origen asiático)

- 04 Puentes de 12 metros (mínimo) en tramos de aluminio de 40 x 40 x 3 metros cada uno (Todo el material necesario para cumplir con los requisitos del director de la puesta)

- 02 Máquinas de humo DMX tipo ANTARI 3000 con líquido libre de esencias.

- 02 Máquinas de niebla tipo ANTARI HZ 500

- 04 Estaciones de intercom alámbricas con base central y puestos en consola de control, dirección artística, escenario y seguidores.

- 01 Consola controladora de luminarias fijas y móviles GRAN MA3 LIGHT como consola Líder. (EXCLUYENTE)

- 01 Switch de procesamiento adicional de iluminación MA3 PROCESSING UNIT L. (EXCLUYENTE)

-03 universos de transmisión/recepción inalámbricos DMX Wireless de 512 canales cada uno.

-08 Juegos de eslingas, grilletes y accesorios de montaje, colgado y seguridad. Cableado y conexionado necesario con toma a tierra individual por línea. Sistema de toma a tierra de todo material instalado según normas en vigencia.

Gama de colores LEE FILTER a determinar según riders de los artistas que actuaran.

Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios

NOTA:

- LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ INSTALAR POR SU CUENTA Y COSTO LOS PUENTES DE LUCES A UTILIZARSE PARA EL CORRECTO COLGADO O SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS.

PANTALLAS LED

Pantalla LED de pixel pitch P4.8 como máximo distribuidos en tres bloques de la siguiente manera:

Pantalla fondo de escenario: 01 (una) pantalla de 8,32 x 5,76 metros.

Pantallas laterales de escenario: 02 (dos) pantallas de 2,56 x 5,12 metros

Pantalla público F.O.H.: 01 (una) pantalla de 4,48 x 3,20 metros.

Detallar marcas y modelos del material ofrecido, sistema de controladores, procesadores y escaladores.

Modulación requerida: 0,64 x 0,64 mts.

GENERALIDADES

Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios.

Se deberá adjuntar currículum de técnicos y operadores

Se deberá acreditar antecedentes en trabajos similares o de superior envergadura

Para todos los equipos ofrecidos se deberá detallar marca, modelo y país de origen para su evaluación técnica y posterior control en caso de adjudicación.

Todo el personal que preste servicios en el predio deberá estar registrado en AFIP e inscripto de acuerdo a las Leyes y Reglamentaciones del trabajo, debiendo poseer su correspondiente certificado de ART y seguro obligatorio de vida, el cual será controlado y solicitado antes de iniciar las tareas.